Аппарат для мезодиэнцефальной модуляции  "MDM"

Черкассы, 2010

Основные технические характеристики аппарата для мезодиэнцефальной модуляции  "MDM".

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Формирование шести типов последовательных импульсов тока | Рисунок А |
| Длительность импульсов тока, мс | 4 ± 0,25 |
| Частота импульсов заполнения для программ 5 и 6, кГц | 10 ± 0,5 |
| Время спада тока для программ 3 и 4, мс | 4 ± 0,25 |
| Время плавного изменения частоты следования импульсов тока от (70 ± 1) до (90 ± 1) Гц и обратно до 70 Гц, с | 60 ± 1 |
| Вместе с переменной составляющей, подаётся постоянная составляющая с фиксированным отношением по амплитуде: | 1 : 0,5 |
| Обратный отсчет установленного времени процедуры в пределах от 30 до 0 мин с погрешностью установки времени, мин. | ± 1 |
| При сопротивлениях нагрузки от 2 до 6 кОм, аппарат обеспечивает программированное изменения силы выходного тока от 0 до 6 мА с погрешностью регулировки, мА | ± 0,1 |
| Дисплей аппарата отображает следующую информацию: -время до конца процедуры; - силу тока; - номер программы и форму подаваемых импульсов; - разряд аккумулятора |  |
| Время плавного автоматического уменьшения тока по окончании процедуры, а также при принудительном или аварийном отключении от рабочего значения до нуля, с, не более | 10 ± 1 |
| Проводимость тока головными электродами и гидрофильными прокладками, соприкасающимися с телом пациента (пропитанные водой), мА | 0 – 6 |

Форма импульсов тока, поступающих на электроды «головной системы» :

Режим 1				Режим 2				Режим 3

Преимущества аппарата "MDM" по срвнению с аналогами.

Транскраниальная электротерапия в медицине применяется больше 100 лет (S. Leduс, 1902 г.). Во всем мире продолжаются исследования, направленные на поиск наиболее эффективных параметров электрического сигнала, способных обеспечить максимальный обезболивающий и антистрессорный эффекты. В России наиболее известны электросон,  электрообезболивание и транскраниальная электростимуляция. Мезодиэнцефальная модуляция (МДМ), опираясь на предыдущие достижения гранскраниальной электротерапии, использует электрические сигналы с запрограммированными изменяемыми характеристиками, нормализующие работу нейроэндокринных центров управления адаптационной системой организма в мезодиэнцефальной области головного мозга. При этом обезболивающий и седативный эффекты являются лишь составляющей частью многогранного действия МДМ.

Электростимулятор головного мозга транскраниальный портативный автономный  «MDM»  является портативным прибором с автономным питанием от аккумуляторов, что позволяет использовать его не только в условиях стационара и поликлиники, но и в работе скорой помощи, МЧС. В отличие от аппаратов для электросна, электронаркоза, транскраниальной электростимуляции (серии «Трансаир») в основу электрического сигнала заложены изменяющиеся по частоте параметры переменного тока с различными формами импульсов, а также изменена схема наложения электродов. Все это обеспечивает значительное повышение клинической эффективности и расширение областей применения.

Ближайшим аналогом  «MDM» является аппарат МДМ 2000, выпускаемый фирмой «ZAT a.s.» (Чешская республика). Преимущества «MDM» заключаются в следующем:

- программы лечения не фиксированы, а подбираются индивидуально, что повышает результативность;

- программирование курсов лечения для 2-х пациентов;

- портативность и автономность (аналог в отличие от аппарата «MDM» выполнен в виде компьютерного комплекса);

- стоимость в несколько десятков раз меньше.

АППАРАТ  МЕДАПТОН - ЭТО РЕАЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ШИРОКОГО СПЕКТРА ЗАБОЛЕВАНИЙ.

Его преимущества:

ЭФФЕКТИВНОСТЬ (положительный терапевтический результат в 95% случаев)

БЕЗОПАСНОСТЬ (немедикаментозный, неинвазивный метод лечения, без побочных эффектов)

ПРОСТОТА ПОЛЬЗОВАНИЯ (даже ребенок может научиться работать с аппаратом)

ПОРТАТИВНОСТЬ (умещается в ладони)

АВТОНОМНОСТЬ (не требуется сетевое питание)

НАДЕЖНОСТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИИ (качественная элементная база )

МОБИЛЬНОСТЬ (возможность использования в стационаре, поликлинике, на месте катастрофы, бригадой скорой помощи и дома).

Основные области применения аппарата MDM.

КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА: ТЕРАПИЯ, в том числе кардиология (ИБС: стенокардия, инфаркт миокарда,  гипертоническая болезнь, недостаточность кровообращения, миокардит, нарушения ритма); пульмонология (бронхиальная астма, бронхит, пневмония, ХОБЛ); гастроэнтерология (язвенная  болезнь  желудка и 12-ти перстной кишки, гастрит, энтерит, колит, холецистит, панкреатит, нарушения функции печени), эндокринология (сахарный диабет, нарушения функции щитовидной железы, диэнцефальные нарушения), ревматология (артриты); ХИРУРГИЯ (подготовка к операции, стабилизация гемодинамики во время  операции, профилактика послеоперационных осложнений и ускорение восстановления функции оперированных органов, заживления послеоперационных швов); ГИНЕКОЛОГИЯ, в том числе воспалительные заболевания, дисфункции, бесплодие; УРОЛОГИЯ (воспалительные заболевания, аденома простаты, нарушения потенции); ТРАВМАТОЛОГИЯ И ОРТОПЕДИЯ, в том числе множественные и сочетанные травмы; ОЖОГИ И ОТМОРОЖЕНИЯ, в том числе обширные; НЕВРОЛОГИЯ (невриты, остеохондроз, нейроциркуляторная дистония, состояние после нарушения мозгового кровообращения, дисциркуляторная энцефалопатия); ДЕРМАТОЛОГИЯ (атопический дерматит, псориаз, пиодермии); ИММУНОДЕФИЦИТНЫЕ СОСТОЯНИЯ И АЛЛЕРГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ; ИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ, в том числе тонзиллит, мононуклеоз, грипп, ОРЗ, гепатит С; СТОМАТОЛОГИЯ (воспалительные заболевания); ПСИХИАТРИЯ (неврозы, астенические и депрессивные состояния, логопедические заболевания); МЕДИЦИНА КАТАСТРОФ И СКОРАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ (начало МДМ-терапии на максимально ранние сроки дает наиболее выраженный результат на дальнейшее течение заболевания); ПЕДИАТРИЯ (терапия, неврология, хирургия, травмы, ожоги, инфекционные заболевания – у детей с 1 года).

CПОРТИВНАЯ  МЕДИЦИНА: подготовка спортсменов (включение МДМ в тренировочный процесс по специальным схемам), восстановление после перегрузок, комплексная терапия травм и других заболеваний.

ДИСПЕТЧЕРСКИЕ СЛУЖБЫ: снятие психо-эмоционального напряжения, повышение    реакции и внимания.

РАБОТА С ПРИБОРОМ.

На передней панели прибора расположены дисплей и три кнопки.

Внизу справа находится кнопка включения аппарата.

После нажатия на кнопку включения раздастся звуковой сигнал и на дисплее появится значение напряжения батарей, затем через секунду появится номер варианта (для первого или второго пациента) и номер сеанса (от 0 до 9). Через секунду показывается название заболевания и, через несколько секунд, - номер текущего режима (1, 2, или 3) и пояснения к нему.

Для работы с аппаратом, его нужно сперва запрограммировать в соответствии с курсом лечения данной патологии согласно схеме, приведенной в конце руководства. Продолжительность одного сеанса – 30 минут, сеанс разбит на 2 интервала по 15 минут каждый. Для каждого интервала можно задать свой режим.

Прибор позволяет запрограммировать курсы лечения для двух пациентов. Для выбора второго пациента необходимо сразу после включения прибора, пока на дисплее изображено напряжение батареи, нажать кнопку «Пуск».

После напряжения на дисплее должно появится «Вариант 2» и прозвучать двойной сигнал.

Для входа в режим программирования необходимо, пока на дисплее напряжение, удерживать кнопку «Режим». Для второго пациента - нажать «Пуск», а затем сразу, пока напряжение не исчезло, нажать и удерживать «Режим». На дисплее должно появится «Заново 1» - для первого,  или «Заново 2» для второго.

Для начала программирования нажать «+».

На дисплее видим номер и название болезни, кнопками «+» и «-» выбираем нужную патологию (время переключение около 1 сек, можно удерживать для последовательного переключения), и удерживаем кнопку «Пуск» до включения.

Перечень патологий с их номерами и программы прибора приведены в таблице в конце инструкции.

После программирования прибор выходит в состояние работы.

Проведение сеанса

- Закрепите электроды обмотанные мокрыми тряпочками с помощью резинки,  – красный – на лбу, черный, - на затылке.

- Включите запрограммированный прибор.

- Если необходимо выберите Вариант 2 нажатием «Пуск» во время показа напряжения батареи.

- После того, как на дисплее появится номер режима, нажмите кнопку «Пуск». При этом прозвучит количество сигналов, соответствующее режиму.

- Нажав и удерживая кнопку «+» увеличивайте ток до болевых ощущений (не пощипывания).

- Через 15 минут прозвучат звуковые сигналы и прибор переключится в следующий режим, номер будет на 2 сек отображен на дисплее. При необходимости можно убрать или добавить ток кнопками «+» и «-».

- После окончания сеанса прозвучит 5 звуковых сигналов и прибор выключится.

! После полного прохождения сеанса прибор запоминает, что сеанс пройден. При следующем включении соответствующего варианта будет проходить следующий сеанс. После 10 сеанса (номер 9) прозвучит серия сигналов, обозначающая, что вы прошли курс. Перед первым сеансом будет серия сигналов и надпись «КУРС ЗАНОВО». При досрочном выключении прибора сеанс не будет засчитан!

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАБОЛЕВАНИЙ И СХЕМЫ МДМ-ТЕРАПИИ ПРИБОРОМ МЕДАПТОН.

Стандартный курс МДМ-терапии состоит из 10-ти ежедневных получасовых процедур. Ниже приводятся ориентировочные схемы лечения (чередование программ на приборе МЕДАПТОН) при ряде заболеваний в разных возрастных группах. Напротив диагноза указаны номера программ, соответствующие прибору МЕДАПТОН на каждый день лечения (с 1-го по 10-й). В случаях, когда обозначены 2 цифры, например 5-4, во время процедуры чередуются 2 программы: 15 минут программа 5, затем 15 минут программа 4.

| Заболевание | Номера программ в соответствии с днем лечения (для возраста 14-60 лет) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 ИБС: стенокардия | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2-3 | 2-3 | 3 | 3 |
| 01 ИБС: стенокардия с гипертонической болезнью | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3-3 | 2-3 | 3 | 3 | 3 |
| 02 ИБС: острый инфаркт миокарда | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 03 ИБС: стенокардия, постинфарктный кардиосклероз. | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 04 ИБС: стенокардия, постинфарктный кардиосклероз с недостаточностью кровообращения | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 05 ИБС: стенокардия, постинфарктный кардиосклероз, недостаточность кровообращения, с гипертонической болезнью. | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 06 Гипертоническая болезнь | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 07 Гипертоническая болезнь с дис-циркуляторной энцефалопатией | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 08 Нарушения ритма без ИБС. | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| - 09 Миокардит | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 10 Порок сердца (ревматический, врожденный) с недостаточностью кровообращения | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| - 11 Порок сердца (ревматический, врожденный), недостаточность кровообращения с гипертонической болезнью. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 12 Бронхиальная астма | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 13 Бронхит (острый) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 14 Пневмония (острая, обострение хронической). | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2-3 | 2-3 | 3 |
| 15 Язвенная болезнь желудка и 12-ти перстной кишки | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 16 Гастрит | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| 17 Холецисто-панкреатит | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| - 18 Колит | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 19 Дисциркуляторная энцефалопатия (атеросклероз сосудов головного мозга) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3-3 | 2-3 | 3 |
| 20 Вертебрально-базилярная недостаточность | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 21 Нейро-циркуляторная дистония | 3 | 3 | 3-3 | 3-3 | 3-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2 | 2 |
| 22 Состояние после нарушения мозгового кровообращения | 3 | 3 | 3-3 | 3-3 | 3-3 | 3-3 | 2-3 | 3 | 3 | 3 |
| 23 Радикулит, невриты | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 24 Остеохондроз позвоночника. | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| - 25 Неврозы | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 26 Сахарный диабет | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| - 27 Простатит | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1-3 | 1-3 | 1 | 1 |
| 28 Аденома простаты | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| - 29 Пиелонефрит | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 30 Воспалительные заболевания, эндометриоз | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 31 Нарушения менструального цикла | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 32 Нейродермит, экзема | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 33Псориаз | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 34 Грипп, ОРВИ | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 35 Тонзиллит | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 36 Хирургическая патология | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| 37 Травма, в том числе множественная и сочетанная | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 38 Ожоги и отморожения | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 39 Артрит | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 40 Атеросклероз сосудов конечностей | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 41 Гайморит, фронтит | 1 | 1 | 1-3 | 1-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2 | 2 | 2 |
| - 42 Перидонтит | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| - 43 Сексуальные расстройства | 3 | 3-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| - 44 Нарушения речевого развития | 3 | 3 | 3-3 | 3-3 | 2-3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |